Ці Мінімальні вимоги встановлюють загальні вимоги при виконанні всіх робіт пов’язаних з веденням лісового господарства та лісової промисловості. Поширюються на всіх суб’єктів господарювання незалежно від форм власності та є обов’язковими для виконання.

Вимоги щодо безпечного виконання лісосічних робіт

Ці вимоги є обов’язковими для виконання під час проведення рубок головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів та інших рубок пов’язаних з веденням лісового господарства: проріджень, прохідних, лісовідновних, санітарних рубок (включаючи суцільні) та інших лісогосподарських рубок, у тому числі в насадженнях, ушкоджених стихійними явищами природи (вітровалами, буреломами, сніговалами, сніголамами, льодоламами, пожежами, шкідниками та хворобами), за винятком рубок у молодняках та вирубуванні підліску.

Лісосічні роботи повинні виконуватись відповідно до затверджених карт технологічного процесу розроблення лісосіки.

У карту технологічного процесу розроблення лісосіки необхідно включати таку інформацію та рішення, що впливають на безпеку праці:

- характеристику лісосіки та виділених в її межах ділянок, необхідну для вибору найбільш безпечної технології робіт (механічний склад ґрунту, ступінь його зволоження, рельєф місцевості, розподіл території за крутістю схилів, експозиції схилів;

- перерахування чисельного та професійного складу бригади, виділених їй знарядь праці (робочих машин, тракторів, устаткування, мотоінструменту);

- повний перелік засобів індивідуального та колективного захисту працівників, протипожежного захисту;

- технологічну схему лісосіки з умовними позначеннями;

- опис безпечних способів праці на підготовчих та основних роботах;

- природоохоронні вимоги;

- акт готовності лісосіки до розроблення, в якому перераховуються підготовчі роботи, вказується термін їх проведення, підтверджується виконання.

Технологічна карта – основний документ, згідно якого бригада працює на ділянці.

Карту технологічного процесу слід розробляти за встановленим на суб’єкті господарювання порядком у трьох примірниках.

Керівник лісосічних робіт повинен довести зміст технологічної карти до всіх працівників під розпис.

Термін зберігання технологічної карти 3 роки.

Лісосічні роботи повинні припинятись під час зливи, граду, грози, хуртовини, густого туману при видимості менше 50 м, в усіх випадках з настанням темряви, у рівнинних умовах за швидкості вітру не більше 11 м/с, гірських – при вітру зі швидкістю, що не перевищує 8,5 м/с (гойдаються тонкі стовбури дерев), а також за наявності снігу або ожеледі (льоду) на деревах, ожеледиці на замерзлому ґрунті, а на схилах крутістю понад 15° - також за товщини снігового покриву понад 50 см.

Додаткові заборонні знаки безпеки необхідно встановлювати перед проведенням лісосічних робіт вздовж шляхів найбільш вірогідного переміщення людей (доріг, стежок, волоків, водних об’єктів).

Усі працівники, які зайняті на лісосічних роботах або на переміщенні лісоматеріалів повинні працювати в захисних касках та у сигнальних жилетах або у спецодязі, який має світло відбивні елементи і вставки сигнальних кольорів.

Підготовчі роботи.

До проведення основних лісосічних робіт необхідно виконати підготовчі роботи.

Вони включають:

- розмітку границь пасік та стежок для переходів працівників з пасіки в пасіку;

- підготовку основної території лісосік (приземлення небезпечних дерев, ліквідація захаращеності, прибирання підліска, який заважає лісосічним роботам, розмітка та будівництво волоків);

- підготовку намічених на лісосіках верхніх лісоскладів та проміжних лісовантажних пунктів;

- комплекс робіт з підготовки додаткової робочої території лісозаготівельних бригад (розчищення, ремонт, будівництво трелювальних волоків, улаштування місць для стоянки техніки, встановлення елементів технологічного облаштування бригад, побутового приміщення);

- приземлення усіх небезпечних та заважаючих безпечній роботі дерев у зовнішніх та внутрішніх зонах безпеки;

- встановлення побутового приміщення, заборонних знаків безпеки за межами робочої території бригад;

- прибирання дрібних за розмірами дерев і перш за все – беріз, а також підлягаючих першочерговому вирубуванню дерев, що сплелися кроною з іншими, більш значними за розмірами.

(слайд 1)

Виконання основних лісосічних робіт без попереднього приземлення небезпечних дерев дозволяється у таких випадках:

- якщо дерева звалюються та трелюються машинами з укріпленими кабінами і поза кабінами машин, ніхто на лісосіці не працює;

- при проведенні проріджувань, прохідних та санітарних вибіркових рубок;

- за наявності на лісосіці понад 20% небезпечних дерев і розробленні її за правилами для ушкоджених стихійними природними явищами (вітровально-буреломних лісосік).

Внутрішні (на лісосіці) та зовнішні (вздовж лісосіки, додаткової робочої території, елементів облаштування бригади) зони безпеки слід встановлювати шириною щонайменше 50 м на рівнині та 60 м - на схилах.

Бригада працівників, що направляється для виконання підготовчих робіт з прибиранням небезпечних дерев, повинна бути забезпечена моторною пилкою, бандажем для одягання на відземки тріснутих дерев перед їх спилюванням, трактором зі сталевим канатом довжиною не менше 35 м або пересувною мотолебідкою з канатом такої ж довжини, прядив’яним канатом довжиною щонайменше 10 м з трирогим гаком ( в ДП Вигодське ЛГ в 2011 році лісоруб, не врахувавши наявності в кроні смереки, гілки бука, здійснював валку. При падінні смереки, гілка бука впала на лісоруба і смертельно його травмувала), звалювальною вилкою і багром висотою не менше 4 м, упором з металевим наконечником для одягання на жердину, клинками з синтетичного матеріалу або сухої деревини твердолистяних порід, сокирами.

Напівзавислі злами значних розмірів (верховіття яких торкаються землі), які не вдається безпечно зіштовхнути звалювальною вилкою, рекомендується стягувати за верхівку. Для їх стягування тракторами або мотолебідками канат слід кріпити в місці, де товщина верховіття становить не менше 14 - 16 см.

(слайд 2)

Вимоги щодо безпечного звалювання дерев

Перед початком звалювання дерев вальник і помічник вальника повинні бути забезпечені усім необхідним інструментом та допоміжними пристроями, медичними аптечками, а також спецодягом, спецвзуттям та іншими необхідними засобами індивідуального захисту.

Бензопила повинна мати справні механізми керування, пиляння та зупинки, надійне кріплення всіх вузлів, шини, засобів захисту, не мати підтікань пального. У неї повинна бути забезпечена легкість ходу ручки подавання газу і її блокування.

Вальнику дозволяється самостійно звалювати дерева на суцільних рубках з використанням не менше 2-х синтетичних, легкосплавних чи з деревини твердолистяних порід клинків, звалювальної лопатки, в окремих випадках з використанням гідроклина (механічного клина) чи гідродомкрата.

Удвох (вальник і помічник) необхідно працювати при розробленні вітровально-буреломних лісосік, пожарищ та інших ушкоджених стихійними природними явищами насаджень, під час проведення несуцільних рубок, у всіх випадках при звалюванні небезпечних дерев, а також на схилах крутістю понад 20°.

Перед початком звалювання вальник лісу та помічник вальника зобов’язані:

- оцінити небезпеку щодо можливого падіння зламаних гілок і верхівок із звалювальних та стоячих поряд дерев ( в ДП Хмельницьке ЛМГ цього тижня лісоруб, не врахувавши ризику падіння гілок з дерева, був травмований гілкою дерева породи дуб);

- визначити напрямок безпечного звалювання кожного дерева;

- навкруги дерева в радіусі щонайменше 70 см врівень з землею вирубати чагарник, прибрати захаращеність;

(слайд 3)

- підготувати дві відхідні доріжки довжиною 4 - 5 м і шириною не менше 35 см під кутом 45 - 60° до напрямку, протилежного напрямку звалювання дерева;

(слайд 4)

- у разі звалювання дерева в напрямку до вершини схилу крутістю до 15° відхідні доріжки необхідно прокладати під кутом 60° до напрямку, протилежного напрямку наміченого падіння дерева;

- перед звалюванням небезпечних дерев попередньо перевірити міцність таких дерев (зламів) звалювальною вилкою, за можливості зняти завислі гілки, верхівки та злами;

- вздовж стежок, трелювальних волоків і доріг, які проходять через небезпечну зону звалювання дерев, встановити переносні заборонні знаки.

Звалювання дерев необхідно здійснювати на попередньо розрубану територію у бік напрямку вітру, нахилу дерева, розвитку крони або однобічного покриття її снігом (льодом), а під час проведення несуцільних рубок, прорубування просік та на початку розроблення пасіки – у просвіти між деревами.

У першу чергу необхідно звалювати небезпечні та суховершинні дерева,

(слайд 5)

потім пеньки “зламанціˮ;

(слайд 6)

високий чагарник там, де він може змінити напрям падіння дерева; дрібні дерева (і перш за все березу, а також заплетені гілками з підлягаючими звалюванню товстими деревами незалежно від порід) і лише після цього – товсті дерева.

Під час звалювання дерев необхідно дотримуватись таких вимог:

- дерева діаметром не більше 8 см у місці спилювання дозволяється звалювати без підпилка;

- під час звалювання дерев діаметром від 8 до 12 см підпилок дозволяється виконувати одним зрізом, а спилювання робити на висоті на 1 - 2 см вище підпилка, без залишення недопилка;

- при звалюванні дерев діаметром більше 12 см підпилок слід виконувати двома різами на глибину не менше 1/4 діаметра у прямостоячих і 1/3 – у похилених, а також дерев з однобічним розвитком крони або розташуванням снігу (льоду) на ній;

- підпилок на деревах діаметром понад 12 см потрібно виконувати так, щоб нижня його площина була перпендикулярна до осі дерева, а верхня утворювала з нижньою площиною кут 45 - 55° залежно від типу бензопилки, яка використовується на звалюванні дерев;

(слайд 7)

- горизонтальний і косий підпилки повинні сходитись;

- у дерев діаметром понад 1 м клиновидний підпилок дозволяється заміняти на підпилок з двома паралельними різами, розміщеними на відстані 1/8 - 1/10 діаметра стовбура;

- випиляний під час підпилювання шматок деревини необхідно повністю видалити із дерева за допомогою сокири;

- під час звалювання сильно нахилених дерев, які не відносяться до небезпечних і суховершинних та тих, що не мають на собі зависань деревної ламані та інших предметів, підпилок дозволяється заміняти на підруби з дотриманням глибин, названих у цьому підпункті;

- обов’язково спилювати кореневі лапи на рівні пенька, що з’єднуються з недопилком. (01 липня 2021 року в ДП “Славське лісове господарство”, що координується Львівським обласним управлінням лісового та мисливського господарства лісоруб VI розряду здійснював звалювання дерева породи бук, що мало 3 вертикальні відростки довжиною 22 метри на висоті 1,1 метра від землі. Під час падіння, бук почав змінювати напрямок свого падіння, через те, що не були обрізані його кореневі лапи.  Лісоруб VI розряду не відійшов на безпечну відстань, а намагався спрямувати падіння дерева у заданому напрямку. Бук скрутився у пні і, падаючи, кроною накрив потерпілого, смертельно його травмувавши).

Після підпилювання рекомендується виконувати горизонтальні заболонні пропили з обох боків стовбура (на висоті спилювання). Такі пропили дають можливість вальнику точніше визначити площину спилювання стовбура та протидіє сколюванню його відземка або відхиленню від вибраного напрямку звалювання.

Під час спилювання здорових дерев, необхідно залишати недопилок: при діаметрі стовбура в місці спилювання від 13 до 20 см – 1 см, від 21 до 40 см – 2 см, від 41 до 60 см – 3 см, від 61 і більше – 4 см. Недотримування цієї вимоги часто приводить до падіння дерев у бік вальника.

(слайд 8)

Під час звалювання дерев, пошкоджених гнилизною або трухлявістю, ширина недопилка повинна збільшуватись на 2 см.

Перед початком спилювання дерев вальник лісу має переконатися у відсутності в небезпечній зоні звалювання сторонніх людей.

(слайд 9)

Не дозволяється групове (батарейне) звалювання дерев шляхом збивання одного або декількох підпиляних завислих дерев іншим падаючим деревом, оскільки останнє при цьому часто швидко переміщається в бік відходу вальника лісу та помічника вальника.

(слайд 10)

На схилах крутістю понад 15° напрям розроблення лісосік приймається від підошви до вершини, а напрям звалювання дерев - верхівкою до підніжжя схилу або під кутом не більше 45° до його вертикалі.

(слайд 11)

Дерева, які мають нахил більше 5° у бік вершини схилів крутістю більше 15°, дозволяється вивалювати або зламувати у бік їх нахилу за допомогою канатів, тракторів чи мотолебідок, які встановлюються вище схилом від дерева, що приземляється.

Дерева діаметром більше довжини шини необхідно звалювати в такій послідовності:

(слайд 12)

- спочатку виконується підпилок з боку обраного напрямку звалювання дерева;

- потім кінець шини врізається з одного чи іншого боку в стовбур і повертанням шини вправо-вліво випилюється ніша і залишається недопилок;

- після цього повертанням бензопилки навколо стовбура виконується заключне пропилювання з залишенням недопилка;

- перед завершенням спилювання дерева його утримують від можливого нахилу в бік вальника лісу за допомогою звалювальної вилки, лопатки, клинків або інших звалювальних засобів.

Щоб уникнути розколювання стовбура, звалювання дерев, товщина яких не перевищує довжину шини, необхідно виконувати в такій послідовності:

(слайд 13)

- виконується звичайний підпилок з боку обраного напрямку звалювання;

- після цього робиться наскрізний пропил через усе дерево введенням кінця шини бензопилки з одного чи обох боків стовбура і повертанням її вправо-вліво так, щоб після цього залишився недопилок і невелика частина недопиляного стовбура товщиною 1/8 - 1 /10 діаметра в місці спилювання з протилежного боку відносно підпилка, яка б тимчасово утримувала дерево від падіння;

- бензопилка виймається з внутрішнього пропилка і нижньою частиною шини здійснюється навскісне пропилювання недопиляної залишеної зовнішньої частини стовбура, під час якого вальнику слід стійко стояти на землі і бути готовому до відходу від падаючого дерева.

Для запобігання  розколюванню і розщепленню відземкової частини товстомірних дерев з внутрішньою гнилизною або надколеними відземками необхідно відземкову частину стовбура бандажувати прядив’яним канатом товщиною не менше 15 мм або ланцюговим бандажем. При бандажуванні стовбура в нижній його частині потрібно стиснути бандажну обв’язку забиванням між нею і стовбуром щонайменше двох клинків.

(слайд 14)

Перед звалюванням зламаних дерев необхідно перевірити надійність з’єднання зламів із стовбуром, а дерева за допомогою моторної пилки приземляти відповідно до таких вимог:

- якщо дерево має невідокремлений напівзавислий злам на висоті менше 1 м від землі і зламана частина не може бути відокремлена лебідкою, трактором, конем або вручну від стоячої відземкової частини, вальник лісу має відпиляти зламану частину стовбура від пенька в місці, де закінчується злам, закріпивши його попередньо підкладками. Відпилювання слід починати зверху до початку затискування шини, потім знизу на відстані 2 - 3 см від площини першого різу в бік відземкової частини стовбура;

- у разі, якщо дерево має невідокремлений напівзавислий злам на висоті більше 1 м від землі, який не піддається відокремлюванню його лебідкою, звалювання стоячої відземкової частини дерева необхідно виконувати разом із зламом під кутом 90° до осі зламаної верхівкової частини стовбура, використовуючи лебідку.

У вивернених і щільно прилеглих до землі дерев стовбур має відпилюватись від кореневої брили після попереднього закріплення брили спеціальними підпірками, до яких кріпиться канат. Перший різ необхідно виконувати зверху на глибину не менше 1/2 діаметра, а другий – знизу, ближче до брили на відстані 2 - 3 см від площини першого різу. Якщо пиляння лісу виконується на схилах, то при відпилюванні кореневої брили вальник лісу і інші особи, які беруть участь у лісосічних роботах, повинні перебувати з нагірного боку. Після відокремлення брили необхідно трактором (лебідкою) за допомогою каната прибрати підпірки і поставити брилу на місце попереднього розміщення її на території або витралювати за межі лісосіки.

На початку падіння дерева вальник лісу і помічник вальника повинні негайно відійти  передбаченими доріжками в безпечне місце на відстань не менше 5 м, слідкуючи за падаючим деревом, гілками і сучками сусідніх дерев та дерева, що падає.

(слайд 15)

Керівник робіт, а за його відсутності – бригадир має не допускати залишення на лісосіці підпиляних, недопиляних, підрубаних та завислих під час звалювання дерев.

(слайд 16)

У разі зависання дерева робота повинна бути призупинена до приземлення завислого дерева.

Стягування завислих дерев дозволяється виконувати трактором або лебідкою в протилежному зависанню напрямку або під кутом не більше 90° від вертикальної площини. При цьому слід використовувати сталевий канат довжиною 35 м, але не коротший за висоту дерева.

(слайд 17)

Дерева, завислі на бокових гілках інших дерев або тонкі, дозволяється також знімати за допомогою:

- коней;

- важеля , шляхом переміщення відземка дерева в бік “від себеˮ;

- коловорота, закріпленням за відземок завислого дерева одного кінця прядив’яного каната і намотуванням іншого кінця за допомогою важеля на стовбур дерева, що росте, з відстані від кінця завислого дерева не менше 5 м, стоячи обличчям до дерева, що стягується;

- кондака, повертанням дерева навколо його осі в напрямку “від себеˮ.

Кожне зависле дерево повинне зніматися окремо.

(слайд 18)

Забороняється зняття завислих дерев:

- стягування завислого дерева руками;

- спилювання того дерева, на яке спирається зависле;

(слайд 19)

- ходіння в місцях можливого падіння завислого дерева та підтримуючого зависле;

(слайд 20)

- обрубування гілок, на які спирається зависле дерево;

- збивання завислого дерева іншими деревами;

(слайд 21)

- стягування одночасно кількох завислих дерев;

- підрубування коріння або відземка завислого дерева та дерева, що підтримує зависле;

- відпилювання чурбаків від відземкової частини завислого дерева;

- розгойдування завислого дерева руками з метою його зняття;

- знімання завислого дерева трактором одночасно з набиранням пачки дерев (деревних хлистів, довгоття, сортиментів);

- знімання завислого дерева трелювальним гідрозахоплювачем або маніпулятором;

- перебування людей у площині натягнутого каната, а також на відстані менше двох висот дерева, яке стягується трактором, мотолебідкою.